| 01 | Identifikation des Indikators |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hauptkriteriengruppe | 2 | Technische Qualität |
|  | Kriterium | 2.2.6 | Wartungsfreundlichkeit / Nachrüstbarkeit TGA |
|  | Indikator |  | Wartungsfreundlichkeit / Nachrüstbarkeit TGA |

| 02 | Art und Umfang der Beschreibung für das Objekt | vollständig |
| --- | --- | --- |
|  | Kommentar: |  |

| 03 | zu beschreibende Merkmale |
| --- | --- |
|  | Die Führung der Elektro- und Medienleitungen sowie der Leitungen zur Wasserver- und entsorgung erfolgt in leicht erreichbaren Versorgungsschächten bzw. -kanälen. Auf jedem Geschoß sind Revisionsklappen der Schächte angebracht. Sammel- und Steigleitungen sind hinter demontablen Verkleidungen erreichbar. Die sanitären Einrichtungsgegenstände sind mit Revisionsklappen ausgerüstet, sofern erforderlich (z.B. Bad- und Duschwannen) z.B. zur Reinigung der Siphons. Es sind Reserven für Elektro- und Solarenergienutzung vorhanden (Leerrohre vertikal oder/und Reserven im Schacht). Ein Konzept zur Nachrüstbarkeit liegt vor. Andere relevante Merkmale: ………………………………………………………………………………………. |

| 04 | Dokumente und Nachweise als Anlage | vorhanden | Hinweis zur Anlage |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Planunterlagen des Fachplaners (maßstabsgerecht) |  |  |
|  | Detailzeichnungen |  |  |
|  | textliche Erläuterungen zur Leitungs-führung, Revisionsklappen und Reserven |  |  |
|  | Konzept zur Nachrüstbarkeit |  |  |
|  | Kommentar: |  |  |