| 01 | Identifikation des Indikators |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hauptkriteriengruppe | 2 | Technische Qualität |
|  | Kriterium | 2.2.2 | Feuchteschutz |
|  | Indikator |  | Bautechnischer Feuchteschutz |

| 02 | Art und Umfang der Beschreibung für das Objekt | vollständig |
| --- | --- | --- |
|  | Kommentar: |  |

| 03 | zu beschreibende Merkmale |
| --- | --- |
|  | Folgende Anforderungen nach DIN 4108-3 werden zur Vermeidung von Materialschädigungen oder Beeinträchtigungen der Funktionssicherheit durch Tauwasserbildung im Inneren von Bauteilen eingehalten. die Baustoffe werden durch den Tauwasserausfall nicht geschädigt (Korrosion, Pilzbefall …) bei Dach- und Wandkonstruktionen wird eine flächenbezogene Tauwassermasse von 1,0 kg/m² nicht überschritten und das anfallende Wasser muss während der Verdunstungsperiode wieder abgegeben werden können. bei Berührungsflächen mit kapillar nicht wasseraufnahmefähigen Schichten wird eine flächenbezogene Tauwassermasse von 0,5 kg/m² nicht überschritten bei Holzbauteilen werden die Anforderungen nach DIN 68800-2 eingehalten bei Holz besteht eine maximale Erhöhung des massebezogenen Feuchtegehaltes von 5 % bei Holzwerkstoffen besteht eine maximale Erhöhung des massebezogenen Feuchtegehaltes von 3% (Ausnahme: Holzwolle-Leichtbauplatten und Mehrschicht-Leichtbauplatten nach DIN 1101). ODER die Konstruktionen entsprechen den aufgeführten Bauteilen der DIN 4108-3, bei welchen kein rechnerischer Nachweis zum Tauwasserausfall erstellt werden muss. ODER eine thermische/ hygrische Simulation zur Festlegung, dass für die Bauteile kein Gefährdungspotential durch Tauwasserausfall besteht, wurde durchgeführt. UND Zur Begrenzung der kapillaren Wasseraufnahme durch Schlagregen und zur Sicherstellung der Verdunstungsmöglichkeiten einer Wand werden folgende Anforderungen nach DIN 4108-3 unter Berücksichtigung der vorherrschenden Schlagregenbeanspruchung eingehalten: Wände sind durch konstruktive Maßnahmen oder Putze bzw. Beschichtungen für die Schlagregenbeanspruchung ausgelegt s. Anlage 1 Fugen sind durch konstruktive Maßnahmen oder Fugendichtstoffe gegen Schlagregen abgedichtet s. Anlage 2 die Schlagregendichtheit von Fenster und Türen wurde nach EN 1027 geprüft (die Fugen zwischen den Fenster- und Türrahmen und der Baukonstruktion werden nicht betrachtet) die Schlagregendichtheit von Vorhangfassaden wurde nach EN 12155 geprüft. UND Zur Abdichtung von nicht wasserdichten Bauwerken oder Bauteilen gegen Bodenfeuchte, von außen oder innen drückendes Wasser oder nichtdrückendes Wasser werden die Normen der Reihe DIN 18195 für die Planung der Konstruktionen berücksichtigt. die Empfehlungen der Normen der Reihe DIN 18195 werden eingehalten |

| 04 | Dokumente und Nachweise als Anlage | vorhanden | Hinweis zur Anlage |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dokument für den rechnerischen Nachweis des Tauwasserausfalls nach Anhang A der DIN 4108-3 |  |  |
|  | ggf. grafischer Nachweis nach Glaser-Verfahren zur Untersuchung von Diffusionsvorgängen |  |  |
|  | Darstellung der Bauteilkonstruktionen nach DIN 4108-3 |  |  |
|  | Darstellung der Ausgangsdaten, Berechnungsgrundlagen und Simulationsergebnisse |  |  |
|  | Beschreibung des Schlagregenschutzes der Bauteile (für Fassadenelemente sowie Fenster und Türen ggf. vom Hersteller) |  |  |
|  | Darstellung und Beschreibung der Maßnahmen zur Abdichtung von nicht wasserdichten Bauwerken |  |  |
|  | Kommentar: |  |  |