| 01 | Identifikation des Indikators |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hauptkriteriengruppe | 1 | Wohnqualität |
|  | Kriterium | 1.1.3 | Barrierefreiheit Zugang und Wohnungen |
|  | Indikator | 1.1.3-2 | Barrierefreiheit des Zugangs zu Wohnungen |

| 02 | erreichte Bewertungsstufe für das Objekt | erfüllt | übererfüllt | deutlich übererfüllt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kommentar: |  |  |  |

| 03 | erreichte Bewertungsstufen für die Treppenhaustypen |  |  | erfüllt | übererfüllt | deutlich übererfüllt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kurzbezeichnung | Anzahl |  |  |  |
|  | Treppenhaustyp 01 |  |  |  |  |  |
|  | Treppenhaustyp 02 |  |  |  |  |  |
|  | Treppenhaustyp 03 |  |  |  |  |  |
|  | Treppenhaustyp 04 |  |  |  |  |  |
|  | Treppenhaustyp 05 |  |  |  |  |  |
|  | Treppenhaustyp 06 |  |  |  |  |  |

| 01 | Identifikation des Indikators |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hauptkriteriengruppe | 1 | Wohnqualität |
|  | Kriterium | 1.1.3 | Barrierefreiheit Zugang und Wohnungen |
|  | Indikator | 1.1.3-2 | Barrierefreiheit des Zugangs zu Wohnungen |

| 02 | erreichte Bewertungsstufe für den Treppenhaustyp __ | erfüllt | übererfüllt | deutlich übererfüllt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kommentar: |  |  |  |

| 03 | zu bewertende Größen | Einheit | Wert / Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Anforderungen der gültigen LBO erfüllt ODER: - stufen- und schwellenlose Erreichbarkeit - rutschhemmende, fest verlegte Bodenbeläge in Eingangsbereichen - in Durchgängen mindestens 90 cm breit, sonst mindestens 150 cm breit (oder 120 cm breit, wenn mindestens 1 Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm zum Wenden vorhanden ist) - Türen: geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen (25 N Bedienkraft, 2,5 Nm Momentkraft), sonst automatische Türsysteme vorsehen, Türanschläge und -schwellen nur wenn technisch erforderlich, jedoch maximal 2cm hoch, Durchgangsbreite mindestens 90 cm, Höhe mindestens 205 cm, Bewegungsfläche vor der Wohnungstür 150 x 150 cm - Rampen: Steigung von max. 6 %, nach max. 6 m Zwischenpodest l = 1,2 m - Bedienelemente: Bewegungsfläche mindestens 150 cm x 150 cm, wenn Wendevorgang notwendig, sonst 120 cm x 150 cm, seitlicher Abstand zu Wänden mindestens 50 cm, Greifhöhe 85 cm bis 105 cm über OKF (Oberkante Fertigfußboden) - Aufzugsanlagen: vor dem Aufzug Bewegungsfläche von mindestens 150 cm x 150cm, Zugangsbreite 90 cm, Aufzugstyp 2 oder 3 nach Din EN 81-70 | ja/nein |  |
|  | Die Wohnungen im Erdgeschoss (oder eines anderen Geschosses) des Gebäudes sind vom Hauseingang barrierefrei erreichbar. | ja/nein |  |
|  | Bei direkten Außenzugängen der EG-Wohnungen sind Rampen vorhanden. | ja/nein |  |
|  | Weitere Geschosse neben dem EG sind barrierefrei durch Nachrüstungen erreichbar (Konzept liegt vor). | ja/nein |  |
|  | Alle Wohnungen im Gebäude sind barrierefrei erreichbar. Eine Aufzugsanlage über alle Stockwerke ist vorhanden | ja/nein |  |

| 04 | Dokumente und Nachweise als Anlage | vorhanden | Hinweis zur Anlage |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pläne (Grundrisse, Schnitte) |  |  |
|  | Detailzeichnungen |  |  |
|  | schriftliche und zeichnerische Erläuterung zur möglichen Nachrüstbarkeit |  |  |
|  | Pläne der Aufzugsanlage |  |  |
|  | Auflistung der Anforderungen der Bauordnung und deren Erfüllung |  |  |
|  | Argumente und Erklärungen für die Unter-teilung des Objektes in Treppenhaustypen unter Berücksichtigung des Indikators und der damit verbundenen Bewertung |  |  |
|  | Kommentar: |  |  |

| Anmerkung: | Um weitere Treppenhaustypen anzulegen, bitte diese Seite weiterkopieren. |
| --- | --- |