| 01 | Identifikation des Indikators |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hauptkriteriengruppe | 3 | Ökologische Qualität |
|  | Kriterium | 3.1.3 | Flächeninanspruchnahme und Flächenversiegelung |
|  | Indikator | 3.1.3-2 | Flächenversiegelung |

| 02 | erreichte Bewertungsstufe für das Objekt | erfüllt | übererfüllt | deutlich übererfüllt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kommentar: |  |  |  |

| 03 | zu bewertende Größen | Einheit | Wert / Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bei baulich noch nie genutzten Grundstücken: Maximal 10 % der nicht überbaubaren Flächen (Grundstücksfläche abzüglich maximal zulässiger GRZ) dürfen versiegelt sein. Ein Ausgleich ist möglich über begrünte Unterbauung (z.B. Tiefgaragen mit Pflanzenbett, Dicke mind. 60 cm) oder Entsiegelung auf anderen Grundstücken im Verhältnis 1:1. Bei bereits zuvor baulich genutzten Grundstücken: bleibt der Anteil der versiegelten Fläche an der Grundstücksfläche gleich. Für Grundstücke mit hoher GRZ und geplanter starker Nutzung der nicht überbaubaren Fläche: durch z.B. gewerbliche Nutzung oder Wege für barrierefreie Zugänge zum Gebäude sind Ausnahmen zulässig. Es ist eine Begründung zur Abweichung vom Steckbrief vorzulegen. Der Umfang mit Regenwasser ist darzulegen | ja/nein |  |
|  | Bei baulich noch nie genutzten Grundstücken: dürfen nicht überbaubare Flächen maximal 5 % versiegelt werden. Bei bereits zuvor baulich genutzten Grundstücken: verringert sich der Anteil der versiegelten Flächen an der Grundstücksfläche (Entsiegelung von "Brownfields") nennenswert. | ja/nein |  |
|  | Zusätzlich zur Stufe "erfüllt" werden Ausgleichsmaßnahmen realisiert, die sich positiv auf das Wassermanagement der Stadt auswirken. Z. B. Gründächer, Regenwasserspeicherung (in relevantem Ausmaß) zur späteren Nutzung als Brauchwasser oder Grünflächenbewässerung oder Vergleichbares. | ja/nein |  |

| 04 | Dokumente und Nachweise als Anlage | vorhanden | Hinweis zur Anlage |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lageplan mit gekennzeichneten Flächen bebaubar / nicht bebaubar |  |  |
|  | Auszug aus dem Bebauungsplan |  |  |
|  | rechnerischer Nachweis über Anteil der versiegelten Fläche vorher / nachher |  |  |
|  | textliche Erläuterung über die Vorversiegelung des Grundstücks und die geplanten Änderungen |  |  |
|  | ggf. Angaben zu Ausgleichsflächen |  |  |
|  | Begründung zur Abweichung vom Steckbrief |  |  |
|  | Kommentar: |  |  |