| 01 | Identifikation des Indikators |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hauptkriteriengruppe | 3 | Ökologische Qualität |
|  | Kriterium | 3.2.4 | Vermeidung von Schadstoffen |
|  | Indikator |  | Vermeidung von Schadstoffen |

| 02 | Art und Umfang der Beschreibung für das Objekt | vollständig |
| --- | --- | --- |
|  | Kommentar: |  |

| 03 | zu beschreibende Merkmale |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ III Umweltproduktdeklaration (EPD) die erforderliche Nachweise enthalten oder ein entsprechendes RAL UZ gelten automatisch als Erfüllungsnachweise. Ansonsten sind äquivalente Herstellernachweise oder Erklärungen vorzulegen. Zu betrachten sind mindestens 80% der Oberflächen. Zur Minimierung von Schadstoffen wurden folgende Qualitätskriterien für die eingesetzten Materialien und Produkte eingehalten: Kunstschaumdämmstoffe Verwendung von Kunstschaumdämmstoffen ohne halogenierte Treibmittel. Hierbei sind alle Dämmstoffe, die schon über die EnEV - Berechnungen erfasst sind, Wärmedämmung und die Hauptdämmmaterialien für die Haustechnik zu bewerten. Belegung von Oberflächen von Wänden, Fußböden, Decken oder Dächern Verwendung von Produkten zur Belegung von Oberflächen in großflächiger Anwendung der Oberflächen, die einen VOC-Gehalt von 25 % nicht überschreiten, VOC-Gehalt von max.15%. Verwendung von Beschichtungen, Imprägnierungen, Klebern oder Schutzmitteln, die PU, Epoxidharz oder Bitumen enthalten, zur Belegung von Oberflächen, in großflächiger Anwendung (> 20 %), die keiner der folgenden GISCODEs und Produkt-Codes zuzurechnen sind: DD 1/2 (Polyurethansiegel für Fußbodenbeläge, stark lösemittelhaltig) PU 30/50/60 (Polyurethansysteme, lösemittelhaltig, gesundheitsschädlich) RE 2,5/4/5/6/7/8/9 4 – 9 (Epoxidharzsysteme, lösemittelhaltig bzw. sensibilisierend bis giftig und Krebs erzeugend) BBP 30-70 (Bitumenmassen, lösemitttelhaltig, gesundheitsschädlich) D 6/7; RU 4; S 1 – S 6 (Verlegewerkstoffe, lösemittelhaltig bzw. stark lösemittelhaltig) Ö 60/70 Öle/ Wachse (stark lösemittelhaltig) Verwendung von Pigmenten und Sikkativen in Lacken ohne Blei, Cadmium, Chrom VI und deren Verbindungen (eingefärbt bzw. sikkativiert) Epoxidharzprodukte der Gruppen GISCODE RE 0 (Epoxidharzdispersionen). Reaktive 1 oder 2-K Polyurethan-Systeme der Gruppen GISCODE PU 10. Bitumenemulsionen der Gruppen GISCODE BBP 10. Epoxidharzprodukte der Gruppen GISCODE RE 1 (lösemittelfrei). Beschichtungen / Belegung der nicht mineralischen Oberflächen, deren VOC-Gehalt 3 % 10 % des eingebauten Produkts nach 2004/42/EG (Richtlinie über die Begrenzung der VOC-Emissionen) nicht überschreitet, z.B. in Deutschland: - GISCODE M DF 01 (lösemittelfreie Dispersionsfarben) - M GF 01 (wasserverdünnbare, farblose Grundanstrichstoffe) - Ö 10 (lösemittelfreie Öle/ Wachse) - PU 10 (lösemittelfreie PU-Systeme) Produkte zur Belegung / Beschichtung der mineralischen Oberflächen, mit einem VOC-Gehalt von max. 3 % Emissions- und lösemittelfrei ausgewiesene Beschichtungen zur Belegung der mineralischen Oberflächen von Wänden, Fußböden, Decken oder Dächern Chromoxidfreie Oberflächenveredelungen und Beschichtungen bei Aluminium- und Edelstahlbauteilen. Zu betrachten sind Aluminium- und Edelstahlbauteile der Gebäudehülle Korrosionsschutz-, Dichtungs-, Kleber- oder Versiegelungshilfsmittel Korrosionsschutz-, Dichtungs-, Kleber- oder Versiegelungshilfsmittel, die zur Bearbeitung der Oberflächen von Wänden, Fußböden, Decken oder Dächern sowie Stahlkonstruktionen im wettergeschützten Bereich verwendet werden, dürfen einem VOC-Gehalt von 10 % 3% nicht überschreiten. Verwendung von Bodenbelagsklebstoffen der Gruppen EmiCode EC 1 (sehr emissionsarm) oder RAL UZ 113 (emissionsarm). Zu betrachten sind mindestens 80 % Bodenbelagsflächen Korrosionsschutzbeschichtungen der Gruppen GISCODE BS 10 (wasserverdünnbar, Lösemittelgehalt < 5 %). Regenabwässerung Die Verwendung von bauartgeprüften Vorreinigungsanlagen für die unterirdische Regenabwässerung (Sickerschächte, Sickerrohre, Rigolen), wenn Metalldachflächen aus Kupfer oder Zink mehr als 50 qm betragen. Alternativ wird der Nachweis des witterungsbedingten Abtrages geneigter und senkrechter Bauteile entsprechend Leitfaden für das Bauwesen (Umweltbundesamt 17/05) gefordert. Kältemittel keine halogenierten oder teilhalogenierten Kältemittel Kunststoffe keine Kunststoffe mit Blei- Cadmium- und Zinnstabilisatoren Dabei werden Fenster, Fußbodenbeläge und Wandbekleidungen betrachtet. Holzschutz keine Verwendung von mit Holzschutzmitteln behandelter Holzprodukte, entsprechend dem GISCODE HSM-W 60-90 (Chrom- Kupferverbindungen) Zu betrachten sind mindestens 80 % der Bauelemente, Tragwerke, Fußböden und Wandverkleidungen In den Gefährdungsklassen (zukünftig: Gebrauchsklassen) 1 und 2 nach DIN 68800, erfolgt der vorbeugende Holzschutz ausschließlich konstruktiv oder durch artentypischen Resistenzen |  |  |
| 04 | Dokumente und Nachweise als Anlage | vorhanden | Hinweis zur Anlage |
|  | Auflistung der Produkte nach Gewerken sortiert mit Einbauort |  |  |
|  | EPDs |  |  |
|  | Produktdatenblätter |  |  |
|  | Sicherheitsdatenblätter |  |  |
|  | Kommentar: |  |  |