| 01 | Identifikation des Indikators |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hauptkriteriengruppe | 1 | Wohnqualität |
|  | Kriterium | 1.1.3 | Barrierefreiheit - Zugang und Wohnungen |
|  | Indikator | 1.1.3-1 | Barrierefreiheit des Zugangs zum Gebäude |

| 02 | erreichte Bewertungsstufe für das Objekt | erfüllt | übererfüllt | deutlich übererfüllt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kommentar: |  |  |  |

| 03 | zu bewertende Größen | Einheit | Wert / Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - feste und ebene Oberfläche - Weg zum Haupteingang: 150 cm breit, 1 Begegnungsfläche 180 cm x 180 cm je 18 m Länge, alle übrigen Wege 120 cm Breite - Gefälle: maximal 2,5 % Querneigung oder 3 % Längsneigung, bis zu 6 %, wenn in Abständen von höchstens 10 m Zwischenpodeste mit einem Längsgefälle von höchstens 3 % angeordnet werden - stufen- und schwellenloser Eingangsbereich - Rampen: maximale Neigung 6 %, keine Querneigung, 120 cm breit, Bewegungsfläche am Anfang und Ende 150 cm x 150 cm - lichte Durchgangsbreite aller Gebäudeeingangstüren ≥ 90 cm, lichte Höhe ≥ 205 cm - Bewegungsflächen vor und nach Türen mind. 150 x 150 cm | ja/nein |  |
|  | - Der Haupteingang ist visuell kontrastreich gestaltet. - Die lichte Durchgangsbreite des Haupteingangs beträgt mindestens 100 cm. - Mindestens 50% der begehbaren Flächen der Außenanlagen sind gemäß Norm barrierefrei und der barrierefreie Zugang erfolgt über den Haupteingang. | ja/nein |  |
|  | - Der Haupteingang enthält taktil erfassbare schriftliche Informationen. - Der Haupteingang verfügt über einen automatischen Türantrieb. - Alle begehbaren Flächen der Außenanlagen sind gemäß Norm barrierefrei und der barrierefreie Zugang erfolgt über den Haupteingang. | ja/nein |  |

| 04 | Dokumente und Nachweise als Anlage | vorhanden | Hinweis zur Anlage |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pläne (Grundrisse, Schnitte) und Detailzeichnungen (Schwellenausführung) |  |  |
|  | schriftliche und zeichnerische Erläuterung zur möglichen Nachrüstbarkeit |  |  |
|  | Auflistung der Anforderungen der Bauordnung und deren Erfüllung |  |  |
|  | Kommentar: |  |  |